Инструкция по эксплуатации видеодомофон

модель FE-70i

Оглавление

1.	Наименование и назначение составных частей устройства	3

1.1	Передняя панель	3

1.2	Задняя панель	4

2.	Особенности и функции	5

2.1	Особенности	5

2.2	Основные функции	5

3.	Комплектация	6

4.	Схема подключения устройства	7

4.1	Компоновка системы	7

4.2	Электрическая схема	8

5.	Установка	10

5.1	Место установки	10

5.2	Подключение провода и установки монитора	10

6.	Описание операций	11

6.1	Главный экран	11

6.2	Звонок от посетителя	11

6.3	Функция мониторинга	13

6.4	Мультимедиа	13

6.4.1.	Хранение изображений и видео	13

6.4.2.	Воспроизведение изображений и видео	13

6.4.3.	Функция голосовой почты	15

6.4.4.	Функция фоторамки	16

6.5	Функция двусторонней связи	17

6.6	Страница настроек	18

7.	Спецификация устройства	19

Приложение I:	20

Гарантийный талон	22

### Предупреждения и предостережения

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.

|  | Предупреждение: Возможно получение серьезных увечий! |
| --- | --- |
|  | Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно |
|  | Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью |
|  | Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы |
|  | При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости |
|  | Во время работы не подключайте к другим устройствам. |
|  | Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани |
|  | При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром. |
|  | Не работайте с устройством мокрыми руками |

|  | Предостережение: Возможно получение травм и нанесение урона имуществу |
| --- | --- |
|  | Избегайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых и жидкостей. |
|  | Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также нагревания прибора во время установки. |
|  | Устанавливайте устройства на плоскую и устойчивую поверхность |
|  | Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время |
|  | Не извлекайте карту памяти во время записи, это приведет к потере информации |

- Наименование и назначение составных частей устройства

  - Передняя панель

| № | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор нового фото и видео клип | Индикатор горит, когда имеется новое фото или видео клип. |
| 2 | Индикатор нового сообщения | Индикатор горит, когда имеется новое сообщение. |
| 3 | Индикатор «Уход» | Индикатор горит, когда режим «Уход» активирован. |
| 4 | Индикатор «Не беспокоить» | Индикатор горит, когда режим «Не беспокоить» активирован. |
| 5 | Индикатор питания |  |
| 6 | Микрофон |  |
| 7 | Экран | 7 дюймовый цветной сенсорный экран |
| 8 | Шнур питания |  |
| 9 | Разъем для TF карты | Разъем для TF карты |

  - Задняя панель

| № | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 10 | Выкючатель 75Ω | Согласование сопротивления для видеосигнала |
| 11 | Видео вход/выход | Интерфейсы CCTV1 / CCTV2 / CCTV3 / CCTV4 / Видео выхода (2 провода с полярностью) |
| 12 | Питание DC | 14.5В DC |
| 13 | Динамик | Динамик для режима Handsfree |
| 14 | Интерфейс соединения | Интерфейс для соединения вызывной панели 1 / вызывной панели 2 / дополнительных мониторов / аудиотрубки |

- Особенности и функции

  - Особенности

- Цветной сенсорный 7” экран, разрешение:800(RGB)*480

- Пользовательский интерфейс в стиле Apple

- Максимальное подключение: 2 вызывной панели, 4 камеры видеонаблюдения, 3 дополнительного монитора, 1 аудиотрубка и 1 видео выход

- Встроенная память: 100 изображений

- Поддержка хранения TF карты:1024 изображений, 128 видео-аудио клипов

- 16 мелодий для каждой вызывной панели

- Поддержка обнаружения движения

- Оставить голосовое сообщение для семьи и посетителей

- Поддержка адресной системы интеркома и радиовещания

- Поддержка цифровой фоторамки

  - Основные функции

- Мониторинг и разговор с посетителями

- Дистанционное открывание двери

- Источник питания: AC/DC

- Поддержка много языков

- Функция “Не беспокоить”

- Показ даты и времени

- Настенный накладной монтаж

- Комплектация

- Схема подключения устройства

  - Компоновка системы

Имеется два режима подключения камеры видеонаблюдения.

- Режим 1

Каждый монитор подключается к своим видеокамерам, и может контролировать только подключенные видеокамеры.(Дополнительные ≤ 3)

- Режим 2

Только мастер-монитор может подключаться к видеокамерам, и дополнительные мониторы получают видео от мастера. Дополнительные мониторы могут контролировать видеокамеры после посылки просьбы к мастер-монитору. Только один монитор может контролировать видеокамеры одновременно.

  - Электрическая схема

Пожалуйста, при подключении соблюдайте полярность.

- Схема подключения с одним монитором

- Схема подключения с мастер-монитором и дополнительными мониторами

- Режим подключения к видеокамерам 1

Каждый монитор подключается к своим видеокамерам, и может контролировать только подключенные видеокамеры.

- Режим подключения к видеокамерам 2

Только мастер может подключаться к видеокамерам, и дополнительные мониторы получают видео от мастера. Дополнительные мониторы могут контролировать видеокамеры после посылки просьбы к мастеру. Только один монитор может контролировать видеокамеры одновременно.

- Установка

  - Место установки

- Место установки монитора

Стандартная высота установки монитора около 1500 мм, когда центр экрана находится на уровне глаз. В данном случае центр металлического стенового крепления будет находиться на расстоянии около 1450 мм от пола.

- Место установки камеры

Стандартная высота установки камеры, при которой линза находится на расстоянии около 1400 мм от пола. В этом случае центр стенового подвеса камеры находится на расстоянии около 1390 мм от пола.

  - Подключение провода и установки монитора

|  | - Надавите кнопку отверткой. - Вставьте провод в отверстие снизу. - Отпустите отвертку. - Проверьте прочность подключения проволоки. |
| --- | --- |
|  | - Снимите настенное крепление с задней части монитора. - Смонтируйте крепление на стене. - Вставьте провода в гнезда на задней панели монитора, руководствуясь схемой подключения. - Подвесьте монитор за настенное крепление и зафиксируйте его. - Подсоедините источник питания к монитору, включите питание. |

- Описание операций

  - Главный экран

Каждая функция вызывается при нажатии на соответствующую иконку главного экрана.

- Назначение иконок:

|  |  | Дома/Уход/Не беспокоить |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вход на страницу мониторинга |  | Вход на страницу видеонаблюдения |
|  | Вход на страницу видео |  | Вход на страницу фото |
|  | Вход на страницу голосовой почты |  | Вход на страницу фоторамки |
|  | Вход на страницу двустороннего общения |  | Вход на страницу вызова |
|  | Вход на страницу настроек |  | Выключить экран |

В режиме [Уход] когда вызывная панель звонит, монитор будет воспроизводить голосовое сообщение для посетителя, если в TF карте записали сообщение и установили голосовую почту для посетителей на странице [Настройка]. В режиме [Не беспокоить] когда вызывная панель звонит, монитор не издает звука.

Замечания:

- Для настройки голосовой почты, см. в разделе 6.6.

- Этот модель не поддерживает функции телефона.

  - Звонок от посетителя

Посетитель нажимает на кнопку [Вызов], монитор издает звуковой сигнал, на экране появляется номер камеры с изображением посетителя (длительность отображения изображения 90 с.).

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Поговорить с посетителем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выключить экран |  | Записать видео или фото |
|  | Настроить параметры дисплея |  | Пересылать вызов вручную на другой монитор |
|  | Открыть дверь |  | Посмотреть другую вызывную панель или камеру |

Посетитель нажимает на кнопку [Вызов], монитор издает звуковой сигнал, нажмите [Разговор] для разговора с посетителем, нажмите [Разговор] ещё раз для завершения разговора.

Во время разговора с посетителем:

- когда на странице [Настройка]→[Память] включена [Автоматическая запись], устройство автоматически записывает фото или видео по режиме записи. О настройках см. в разделе 6.6.

- нажмите [Изменить] для просмотра другой вызывной панели или камеры, и текущий разговор будет прерван.

- нажмите [Записать] для записи видео клипа или записи изображения, что зависит от настройки режима записи. О настройках см. в разделе 6.6.

- нажмите [Настройки] для регулирования громкости, яркости, цвета и контрастности.

- нажмите [Пересылка] для перевода вызова на другие дополнительные мониторы.

- нажмите [Открыть] для открывания двери.

- нажмите [Выход] или [Дом], текущий разговор будет прерван.

  - Функция мониторинга

При нажатии на иконку [Панель 1]/[Панель 2] или [Камера 1]/ [Камера 2]/ [Камера 3]/ [Камера 4] на главном экране, устройство войдет в режим мониторинга, и появится изображение от соответствующей камеры.

Замечание: Кнопка [Пересылка] будет деактивирована при режиме мониторинга.

  - Мультимедиа

    - Хранение изображений и видео

При вставке TF карты монитор может записать изображение и видео, без TF карты в устройстве монитор может записать только изображение.

Максимальный объем: TF карта: 1024 изображения и 128 видео клипов.

Встроенная память: 100 изображений

Когда TF карта наполнена, новейшее изображение или видео будет автоматически переписывать старейшее изображение или видео.

    - Воспроизведение изображений и видео

Нажмите на иконку [Фото] или [Видео] на главном экране для воспроизведения записанных ранее изображений и видео клипов. На странице отображается 6 изображений/видео. Выбранное изображение или видео отображается на странице подчеркнутым.

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Переход между TF картой и встроенной памятью |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показать предыдущую страницу |  | Увеличение или уменьшение изображений и видео |
|  | Показать следующую страницу |  |  |
|  | Удалить выбранное изображение/видео |  |  |

Нажмите иконки  , расположенные на верхнем левом углу для перехода в режим просмотра изображений/видео.

- Режим просмотра изображений

- Режим просмотра видео

    - Функция голосовой почты

- Запись голосовой почты

Нажмите на иконку [Голосовая почта] на главном экране для записи голосового сообщения.

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | [Список]:прослушать голосовое сообщение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оставить голосовое сообщение для семьи |  | Оставить голосовое сообщение для посетителей |

Нажмите на иконку [Для семьи]/[Для посетителей], войдите на страницу записи для записи голосового сообщения. Монитор поддерживает хранение макс. 30с для каждого клипа.

- Прослушивание голосовой почты

Нажмите на иконку  [Список] для прослушивания записей.

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Проиграть предыдущий клип |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проиграть |  | Проиграть следующий клип |
|  | Удалить |  |  |

: Переход между списками сообщений для семьи и посетителей.

Замечания:

- Устройство поддерживает макс. 32 сегментов сообщений для семьи, макс. 2 сегмента сообщений для посетителей. Когда TF карта наполнена, новейшая запись будет автоматически переписывать старейшую.

- Эта функция действует необходимо с TF картой.

    - Функция фоторамки

Нажмите на иконку [Фоторамка] на главном экране, устройство начнет автоматически воспроизводить изображение в режиме слайд-шоу (одно за другим).

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Удалить |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показ изображения |  | Показать следующее изображение |
|  | Показать предыдущее изображение |  |  |

Внимание: Только фотографии определенного формата могут показаться в фоторамке. Для переделки фотографий см. в приложении I.

  - Функция двусторонней связи

При нажатии на иконку [Интерком] выберите монитор, по которому хотите звонить, затем нажмите на кнопку [Вызов], вы можете говорить с соответствующим монитором.

- Назначение иконок:

| [Внутренний вызов] | Звонить по аудио домофону |
| --- | --- |
| [Доп. 1] | Звонить первому дополнительному монитору |
| [Доп. 2] | Звонить второму дополнительному монитору |
| [Доп. 3] | Звонить третьему дополнительному монитору |
| [Мастер] | Звонить мастер-монитору |
| [Радиовещание] | Звонить всем мониторам |

: На странице [Интерком] вы можете активировать/деактивировать функцию [Без звука] и регулировать громкость.

Для установки адреса монитора пользователя см. в разделе [Настройка]  [Интерком].

  - Страница настроек

При нажатии на иконку [Настройка], вы можете войти на страницу настроек.

- Назначение иконок:

|  | Вернуться на главный экран |  | Войти на страницу настройки камеры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Войти на страницу настройки памяти |  | Войти на страницу настройки фоторамки |
|  | Войти на страницу настройки голосовой почты |  | Войти на страницу настройки двусторонней связи |
|  | Войти на страницу настройки общих |  | Войти на страницу настройки мелодий |
|  | Восстановить заводские настройки |  |  |

На странице настройки [Камера] Вы можете активировать/деактивировать обнаружение движения, установить камеру по умолчанию для реализации функции обнаружения движения, настроить время старта и завершения для обнаружения движения и время открывания двери.

Замечания:

- Только мастер может активировать функцию обнаружения движения, и при условии вставки TF карты.

- Функция обнаружения движения действует необходимо при режиме ожидания.

- Как только движущий объект обнаружен, камера автоматически записывает видео клип длительностью 15с.

- Функция обнаружения движения действует за установленное время.

На странице настройки [Память] Вы можете активировать/деактивировать [Автоматическая запись], выбрать режим записи: фотографии или видео, скопировать/удалить изображения или видео, а также отформатироватьTF карту. Когда [Автоматическая запись] активирован, устройство будет автоматически снимать изображения или видео при вызове вызывной панелью.

На странице настройки [Фоторамка]: только 10.1" устройство поддерживает выдвинутые настройки фоторамки.

На странице настройки [Голосовая почта] Вы можете выбирать одну голосовую почту для воспроизведения в режиме [Уход].

Для установки адреса интеркома основной монитор устанавливается как «Мастер», дополнительные мониторы устанавливаются как «Доп. 1», «Доп. 2», «Доп. 3» последовательно.

Замечание: Адрес интеркома нельзя повториться.

На странице настройки [Общие] Вы можете настроить дату и время, выбрать язык и режим подключения к видеокамерам. Опция по умолчанию – Режим 1.

Замечание: Режим подключения к видеокамерам каждого монитора должен быть одинаковым. Как только режим подключения к видеокамерам мастер - монитора изменяется, режим подключения к видеокамерам дополнительных мониторов будет автоматически изменяться.

На странице настройки [Мелодия] Вы можете установить сенсорный тон, мелодии звонка и интеркома, и время звонка. 16 мелодий для вашего выбора.

На странице настройки [Заводские настройки] Вы можете перезагрузить все настройки кроме даты, времени и адреса интеркома

- Спецификация устройства

| Категория | Спецификация |
| --- | --- |
| Источник питания | AC 100V ~ 240V ,50Hz/60Hz или DC 14.5V/1A Power Supply ： 220V AC or 15V DC |
| Максимальное потребление энергии | Макс.:12Вт, Режим ожидания:5Вт |
| TFT LCD | 7 дюймов TFT LCD |
| Разрешение LCD | 800 (RGB) x 480 |
| Соединение с камерой | Две 4-и проводной вызывной панели |
| Соединение с CCTV | Четыре 2-х проводного видео входа |
| Соединение с доп-монитором | Три доп. монитора (макс.) |
| Соединение с аудио трубкой | одна 4-и проводная аудио трубка |
| Соединение с видео выходом | Один 2-х проводной видео выход |
| Объем памяти | TF карта: макс.: 1024 изображения, 128 видео, Встроенная память: макс. 100 изображений |
| Габариты | 205 x 128 x 27.5мм(ШхВхГ) |

# Приложение I:

КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ФОТОРАМКИ?

Программа ASPhotoManager предназначена для переделки фотографий в специфические форматы.

1. Дважды нажмите , войдите в интерфейс переделки фотографий.

2. Нажмите  в левом верхнем углу, выберите ту папку, где хранятся фотографии, которые хотите переделать. Затем фотографии будут автоматически загружаться в инструмент переделки.

Замечание: Программа только преобразовывает фотографии форматов JPG/GIF/BMP, не форматов PNG/PSD.

3. Выберите фотографии, которые вы хотите преобразовать.

4. Нажмите  для переделки. Система автоматически создает папку «MarsJPG» в выбранной папке хранения фотографий. Нажмите OK, все фотография будут переделаны и хранены в этой папке.

5. Переименовать папку в «PHOTO» и скопировать её в корневой каталог вашей TF карты. Вставьте TF карту в монитор, и можете использовать фоторамку.

# Гарантийный талон